附件一：

## 01标段“乌蒙山地区水文地质调查水文地质钻探及相关业务”招标需求表

| 一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 采购标的需实现的功能或者目标 | 在乌蒙山地区水文地质调查中，开展重点地段勘探工程，揭露地下水赋存规律和开发利用条件，获取水文地质参数。结合地方地下水开发利用规划，实施地下水探采结合井，解决干旱缺水区群众饮水困难，为岩溶地下水资源评价提供可靠数据，同时为水资源合理开发利用提供水文地质依据。 |  |
| 为落实政府采购政策 | 扶持中小企业政策：评审时小型和微型企业的价格给予6%的扣除。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型和微型企业，其投标报价在评审时给予相同的价格扣除。 |  |
| 二、本项目需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范 |  |  |
| 本项目如有国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范的，应执行相应的标准、规范。如具体采购需求与标准、规范不一致的，高于标准、规范的按具体采购需求执行，低于标准、规范的按标准、规范执行。 |  |  |
| 三、采购项目服务工作起止年限或者成果提交时间、地点及采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求 |  |  |
| 详见第七条《商务条款》。 |  |  |
| 四、质量标准执行中国地质调查局地质调查项目管理办法中的有关规定 |  |  |
| 五、服务采购标的验收标准应符合中国地质调查局相关要求 |  |  |
| 六、服务采购标的需满足的质量、安全、技术规范、服务需求等要求及采购标的的数量 |  |  |
| 服务项目名称 | 项目概况及技术、服务需求 |  |
| 乌蒙山地区水文地质调查项目水文地质钻探及相关业务 | - 一、项目概况 标段名称：乌蒙山地区水文地质调查项目水文地质钻探及相关业务； 所属二级项目：乌蒙山地区水文地质调查； 采购人：中国地质科学院岩溶地质研究所； 服务工作起止年限：自签订合同之日起—2020年12月31日前； 经费及来源：中央财政；总预算经费控制数210万元，最高限价为：170万元。 - 二、工作区概况 - 2020年工作区昭觉县位于乌蒙山地区西部-四川省凉山彝族自治州，为国家扶贫开发工作重点县。昭觉县地势相对偏高，受金沙江水系强烈切割剥蚀，东部侵蚀基准面降低，形成了西高东低的地貌类型。昭觉县地处低纬度高海拔的中山和山原，按四川气候分区，属川西高原雅砻江温带气候区。昭觉多年平均气温10.9℃，境内最低点520米，最高点3878米，相对高差3358米，立体地貌导致产生了立体气候，高低点年均气温相关18℃左左。 - 三、工作目标、任务、实物工作量 - （一）工作目标 - 在乌蒙山地区水文地质调查中，开展重点地段勘探工程，揭露地下水赋存规律和开发利用条件，获取水文地质参数。结合地方地下水开发利用规划，实施地下水探采结合孔，解决干旱缺水区群众饮水困难，为地下水资源评价提供可靠数据，同时为水资源合理开发利用提供水文地质依据。 - （二）主要任务 1、按设计要求，钻孔以“探采结合孔”形式进行设计和施工，以达到掌握不同含水岩组水文地质特征及赋水性，获取有关参数为目的。同时，要求施工钻孔在解决农村人畜饮水方面发挥作用； 2、本项目钻孔经二级项目实施单位核查认定后，由受委托方组织施工； 3、工作区属彝族地区，钻孔实施及过程中发生的任何纠纷由承担单位负责协调； 4、承担单位协助项目组收集工作区已有相关资料、协助处理与当地居民关系和协助开展探采结合井典型示范工程工作。 - （三）主要实物工作量 1、水文地质钻探1700m； 2、水文地质钻探编录1700m； - 3、岩芯采取1360m； - 4、岩心保管1360m； - 5、水文测井1700m； - 6、每个探采结合孔点的工程测量； - 7、1口探采结合井的成井材料； - 8、探采结合孔水样取样和测试分析。 - 四、主要工作方法和技术要求 （一）工作方法 ①水文地质钻探 为查明工作区岩溶水文地质条件、含水层介质结构的空间特征、地下水埋藏分布条件、水质水量信息等，取得水文地质参数，结合缺水地区的社会需求，实施具有控制性又可解决当地供水需要的水文地质钻探。 水文地质钻孔施工前要求编制钻孔设计书，应满足水文地质孔的基本要求。钻孔开孔口径Φ201-250mm，预计取水段的孔径大于φ150mm，终孔口径不小于φ130mm。 原则上采用清水钻进，遇破碎带或岩溶发育段必须用泥浆钻进时，终孔后要用清水严格洗孔，直至返清水为止，再进行相关试验，抽水孔要及时洗孔。 钻进过程中应对水位、水温、漏水位置、承压水水头及自流量、溶洞与暗河的起止深度等进行观测和记录。 岩芯采取率：全孔取芯钻进，要求完整基岩岩芯采取率80%以上、破碎带40%以上、溶洞充填物50%以上。井孔垂直，孔斜不得超过1°。井口管进完整岩层50cm以上，止水采用水泥和套管隔离地表污水及浅层潜水。 施工时做好简易水文观测、孔深校正、孔斜测量以及岩芯保留等工作。 钻孔竣工后，应及时收集、完善各种资料，包括钻孔地质柱状图、水文地质观测、岩芯记录表、测井曲线、采样机分析结果等原始资料在内的地质成果及钻孔质量验收书，并编制钻孔综合成果图及钻孔施工小结。 岩芯保留至中国地质调查局组织的实物中心野外验收。 为推进钻探进度，可根据采购方实际需要，部分或全部采用潜孔锤钻进方法，但是必须经过采购方同意。 ②工程点测量 所有钻孔均进行坐标测量，严格按照相关规范标准执行。 ③简易水文观测 起钻后、下钻前各测水位一次（间隔时间不小于5min）。 长时间停钻24h以内每4h观测一次水位，停钻超过24h每8h观测一次水位。 记录冲洗介质明显漏失的位置。 记录钻孔涌水位置，测量涌水量和初见涌水的水头高度。 记录钻进过程中出现的异常现象：钻孔漏失、涌水、涌砂、掉块、坍塌、缩径、进尺快慢变化、掉钻、充填物及水色变化等。 ④抽水试验 为评价含水层的富水性，获取水文地质参数，为计算地下水允许开采量进行抽水试验。 本区宜采用单孔稳定流抽水试验，一般宜采用三降程抽水，在水量较小的情况下，可采用单降程抽水。其中，最大降深值可接近孔内设计动水位，其余2次降深值分别为最大降深值的1/3和2/3。当揭露地下河时，采用试验性开采抽水，出水量按开采量控制，延续时间不小于72h。 抽水试验稳定延续时不小于24h。 抽水试验的稳定标准应使涌水量和水位稳定，或仅在一定小范围内波动，不能有持续下降或上升的趋势。水位波动范围的误差不超过降深值的1%，涌水量波动值要小于平均流量的3%。 抽水试验时，动水位和出水量观测时间，宜在抽水开始后的第5、10、15、20、25、30min各测一次，以后每隔30min或60min测一次。水温、气温每隔2～4h同步测量一次。 抽水试验技术要求按《水文地质调查技术要求（1：50000）》(DD2019-03)执行。 ⑤水样采集与测试 水样分析内容包括常规指标分析和特殊指标分析。 常规分析指标：分析项目包括pH值、游离CO2、Cl-、SO42-、HCO3-、CO32-、OH-、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、总硬度、总碱度、暂硬度、永久硬度、负硬度、总矿化度、NH4+、Fe2+、Fe3+、NO2-、NO3-、F-、PO43-、可溶性SiO2、耗氧量、溶解性总固体等。 特殊分析指标：分析项目为Zn、Se、Cu、Cr6+、Pb、Hg、As、Mn、Cd、Sr等。 微生物指标：总大肠菌群、细菌总数。 样品采集与测试须严格按《水质、采样技术指导》（GB12998 91）、《水质采样、样品的保存和管理技术规定》（GB12999 91）及《水质、试验方法标准》（GB13192-13200 91）标准执行。 （二）技术要求 合同当事人约定的其他规范： 1、国家相关技术规范和行业技术规范、技术标准及委托业务所属工程、项目制定的相关技术要求。 《区域水文地质工程地质地质环境综合勘查规范（1：50000）》（GB/T14158-93）； 《水文地质调查规范（1:50000）》DZ/T0282-2015； 《水文地质调查技术要求（1：50000）》DD 2019-03；《西南岩溶石山地区水文地质调查技术要求》（中国地质调查局）； 《水文水井地质钻探规程》DZ/T 0148-2014； 《岩溶地质术语》GB12329-90； 《区域地质图图例（1：50000）》； 《供水水文地质勘察规范》（BG50027-2001）； 《地下水资源勘察规范》（SL454-2010）； 《供水管井技术规范》（GB50296-99）； 《生活饮用水卫生标准》（GB5749(2006）； 《地下水资源分类分级标准》（GB15218(1994）； 《水质、试验方法标准》（GB13192(13200(91）； 《水质采样、样品的保存和管理技术规定》（GB12999(91）； 《水质、采样技术指导》（GB12998(91）； 2、地调项目管理相关规定。 3、按水文地质调查规范开展抽水试验（水量较大的钻孔应采用空压机抽水），尽可能获取更准确水文地质参数。 - 五、质量要求 - 执行中国地质调查局地质调查项目管理办法中的有关规定。 - 承担单位应具有完善的质量管理体系，对项目实行全过程质量监控，能保证工作中各技术环节和技术指标严格按国家或行业规范要求执行，确保每一个技术环节合理、规范。 - 六、预期成果 （一）成果资料 1、单孔（成井）竣工报告； 2、水文地质钻探工程成果总结报告。 （二）附图 1、抽水试验综合成果图； 2、钻孔综合柱状图。 （三）附件 (1)钻孔施工设计（纸质版、电子版） (2)钻探设备安装质量检查表（纸质原始记录） (3)开孔通知书（纸质原始记录） (4)钻孔班报表（纸质原始记录） (5)钻孔地质、水文地质综合编录（纸质原始记录） (6)简易水文地质记录表（纸质原始记录） (7)钻孔堵漏、止水记录表（纸质原始记录） (8)钻孔下管（套管、井管、滤水管）记录表（纸质原始记录） (9)钻孔抽水试验（含水位恢复）观测记录表（纸质原始记录） (10)钻孔水质样品采取记录及分析报告书（纸质版、电子版） (11)钻孔施工质量检查表（纸质原始记录） (12)钻孔施工终孔验收表（纸质原始记录） (13)井孔移交记录单 （四）格式要求 提交的实物、原始和成果资料（纸质版、电子版）应符合中国地质调查局资料汇交的要求。 |  |
| 七、商务要求： |  |  |
| 服务工作起止年限 |  | 自签订合同之日起—2020年12月31日前； |
| 成果提交时间、地点 |  | 成果提交时间：2020年12月31日前（野外工作必须于2020年10月31日前完成并达到野外验收的要求）； 地点：广西桂林市采购人指定地点（中国地质科学院岩溶地质研究所）。 |
| 付款方式 |  | 合同签订后，第一次拨付合同金额的50%；第二次按照工作进度拨付,最多拨付不超过合同金额的40%；完成野外工作量并经所属二级项目负责人确认后，拨付合同金额的10%（无息）。 成果通过验收、向委托方归档合格资料后，委托方返还履约保证金。 |
| 其他要求 |  | 本标段采购预算金额为（人民币）：210.00万元，最高限价为：170万元，投标报价超出最高限价金额的，按无效投标处理。 |

## 02标段  “南北盘江流域水文地质钻探及其相关业务” 招标需求表

| 一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 采购标的需实现的功能或者目标 | 开展南北盘江流域水文地质钻探及其相关业务，查明测区岩溶水文地质条件、岩溶含水层介质结构的空间特征、岩溶地下水埋藏状况及水质水量，取得水文地质参数，结合缺水地区的社会需求，实施具有控制性又可解决当地供水需要的水文地质钻探。 |  |
| 为落实政府采购政策 | 扶持中小企业政策：评审时小型和微型企业的价格给予6%的扣除。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型和微型企业，其投标报价在评审时给予相同的价格扣除。 |  |
| 二、本项目需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范 |  |  |
| 本项目如有国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范的，应执行相应的标准、规范。如具体采购需求与标准、规范不一致的，高于标准、规范的按具体采购需求执行，低于标准、规范的按标准、规范执行。 |  |  |
| 三、采购项目服务工作起止年限或者成果提交时间、地点及采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求 |  |  |
| 详见第七条《商务条款》。 |  |  |
| 四、质量标准执行中国地质调查局地质调查项目管理办法中的有关规定 |  |  |
| 五、服务采购标的验收标准应符合中国地质调查局相关要求 |  |  |
| 六、服务采购标的需满足的质量、安全、技术规范、服务需求等要求及采购标的的数量 |  |  |
| 服务项目名称 | 项目概况及技术、服务需求 |  |
| 革香河流域水文地质钻探及其相关业务 | - 一、项目概况 标段名称：南北盘江流域水文地质钻探及其相关业务； 所属二级项目：南北盘江流域水文地质调查； 采购人：中国地质科学院岩溶地质研究所； 服务工作起止年限：自签订合同之日起—2020年12月31日前； 经费及来源：中央财政；总预算经费控制数100万元，最高限价为：110.00万元。 - 二、工作区概况 南北盘江流域位于珠江流域上游补给区，重点行政区划包括云南省宣威市、沾益县、富源县和贵州六盘水市。属南温带气候，年均气温13.3℃，年均降水997.7mm。调查区位于水城幅的西南部，地貌类型按照成因划分为岩溶类型、侵蚀-溶蚀类型、侵蚀构造类型和侵蚀类型四类。区域地质构造复杂,区内地下水类型可分为：碳酸盐岩岩溶水、基岩裂隙水、松散岩类孔隙水三种基本类型，五个亚类型，十五个含水岩组。 - 三、工作目标、任务、实物工作量 - （一）工作目标 开展南北盘江流域水文地质钻探及其相关业务，查明测区岩溶水文地质条件、岩溶含水层介质结构的空间特征、岩溶地下水埋藏状况及水质水量，取得水文地质参数，结合缺水地区的社会需求，实施具有控制性又可解决当地供水需要的水文地质钻探。 - （二）主要任务 1、开展南北盘江流域水文地质钻探及其相关业务，取得主要含水层水文地质参数，为开展水资源评价提供依据； 2、实施探采结合井6-8口，为2万人饮用水和1万亩耕地提供水资源保障。 - （三）主要实物工作量 水文地质钻探1200m，水文地质岩心编录1200m，工程点测量6-8个，岩心采取480m，岩心样保存480m。 按水文地质调查规范开展抽水试验（水量较大钻孔应采用空压机抽水），抽水试验6-8孔，3个落程。 - 四、主要工作方法和技术要求 （一）工作方法 根据目标任务，按照执行的技术规范规程，设计工作方法。 （二）技术要求 所有工作执行国家或行业标准、规范，中国地质调查局和采购方正式发布的标准、规范，或经中国地质调查局同意使用的尚未出版的技术要求。包括： - DZ/T0282-2015 水文地质调查规范（1:50000）； - 《水文地质调查技术要求（1：50000）》DD 2019-03； - 西南岩溶地区水文地质调查技术要求（试行，1:50000）； - GB 50027-2001 供水水文地质勘察规范； - SL454-2010 地下水资源勘察规范； - DZ/T 0148-2014 水文水井地质钻探规程； - GB50296-99 供水管井技术规范； - GB5749 2006 生活饮用水卫生标准； - GB13192 13200 91 水质、试验方法标准； - GB12999 91 水质采样、样品的保存和管理技术规定； - GB12998 91 水质、采样技术指导； 合同当事人约定的其他规范： 1、国家相关技术规范和行业技术规范、技术标准及委托业务所属工程、项目制定的相关技术要求。 2、地调项目管理相关规定。 3、水文地质钻探抽水试验应采用空压机抽水，尽可能获取更准确水文地质参数。 - 五、质量要求 - 执行中国地质调查局地质调查项目管理办法中的有关规定。 - 承担单位应具有完善的质量管理体系，对项目实行全过程质量监控，能保证工作中各技术环节和技术指标严格按国家或行业规范要求执行，确保每一个技术环节合理、规范。 - 六、预期成果 （一）成果资料 1、各探采结合井竣工报告； 2、水文地质钻探工程成果总结报告。 （二）附件 1、野外记录本和野外调查质量检查记录； 2、野外地质调查和成果内部验收意见表； 3、水文地质钻探原始记录和成果图件、资料等。 （三）格式要求 提交的实物、原始和成果资料（纸质版、电子版）应符合中国地质调查局资料汇交的要求。 |  |
| 七、商务要求： |  |  |
| 服务工作起止年限 |  | 自签订合同之日起—2020年12月31日前； |
| 成果提交时间、地点 |  | 成果提交时间： 2020年12月31日前（野外工作必须于2020年10月31日前完成并达到野外验收的要求）； 地点：广西桂林市采购人指定地点（中国地质科学院岩溶地质研究所）。 |
| 付款方式 |  | 合同签订后，第一次拨付合同金额的50%；第二次按照工作进度拨付,最多拨付不超过合同金额的40%；完成野外工作量后并经所属二级项目负责人确认后，拨付合同金额的10%（无息）。 成果通过验收、向委托方归档合格资料后，委托方返还履约保证金。 |
| 其他要求 |  | 本标段采购预算金额为（人民币）：100.00万元，最高限价为：110.00万元，投标报价超出最高限价金额的，按无效投标处理。 |

- 03标段“重庆岩溶塌陷区（白市驿幅）综合地质调查钻探及相关业务” 招标需求表

| 一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 采购标的需实现的功能或者目标 | 在重庆岩溶塌陷区（白市驿幅H48E016018）综合地质调查中，开展重点地段水文地质工程地质钻探工程，查明岩溶盖层工程地质条件，下伏基岩层位岩性及岩溶发育特征，获取岩土体的有关物理、力学参数，掌握地下水赋存规律和开发利用条件，获取水文地质参数，收集工区钻孔资料，为岩溶塌陷评价与区划、监测与防治提供水文地质工程地质依据。 |  |
| 为落实政府采购政策 | 扶持中小企业政策：评审时小型和微型企业的价格给予6%的扣除。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型和微型企业，其投标报价在评审时给予相同的价格扣除。 |  |
| 二、本项目需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范 |  |  |
| 本项目如有国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范的，应执行相应的标准、规范。如具体采购需求与标准、规范不一致的，高于标准、规范的按具体采购需求执行，低于标准、规范的按标准、规范执行。 |  |  |
| 三、采购项目服务工作起止年限或者成果提交时间、地点及采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求 |  |  |
| 详见第七条《商务条款》 |  |  |
| 四、质量标准执行中国地质调查局地质调查项目管理办法中的有关规定 |  |  |
| 五、服务采购标的验收标准应符合中国地质调查局相关要求 |  |  |
| 六、服务采购标的需满足的质量、安全、技术规范、服务需求等要求及采购标的的数量 |  |  |
| 服务项目名称 | 项目概况及技术、服务需求 |  |
| 重庆岩溶塌陷区（白市驿幅）综合地质调查钻探及相关业务 | - 一、项目概况 标段名称：重庆岩溶塌陷区（白市驿幅）综合地质调查钻探及相关业务 所属二级项目：渝中湘南岩溶塌陷区综合地质调查 采购人：中国地质科学院岩溶地质研究所； 服务工作起止年限：自签订合同之日起——2020年12月31日前； 经费及来源：中央财政；总预算经费控制数110万元，最高限价为：45万元。 - 二、工作区概况 - 工作区为典型的“一山三岭夹两槽”地形，其中，可溶性岩绝大部分分布于工作区槽谷内，少部分分布于槽谷边缘，在背斜核部即多在山脊线附近局部分布有二叠系可溶岩。而部分地区山岭地段主要分布地层为须家河组及其以上新地层，该地段主要以隐伏岩溶形式发育。区内可溶性岩分布总体上具有绝大部分可溶性强～极强岩层被可溶性弱岩层挟持的特征。 - 三、工作目标、任务、实物工作量 - （一）工作目标 - 在重庆岩溶塌陷区（白市驿幅H48E016018）综合地质调查中，开展重点地段水文地质工程地质钻探工程，查明岩溶盖层工程地质条件，下伏基岩层位岩性及岩溶发育特征，获取岩土体的有关物理、力学参数，掌握地下水赋存规律和开发利用条件，获取水文地质参数，收集工区钻孔资料，为岩溶塌陷评价与区划、监测与防治提供水文地质工程地质依据。 - （二）主要任务 1、开展水文地质钻探和抽水试验，查明覆盖土层厚度、性质及其结构特征、下伏基岩层位与岩性、岩溶形态、规模及其充填情况、岩溶发育深度等特征、土层及下伏岩溶岩组的含水性，划分含水层组，获取相关水文地质参数，评价其富水性。 2、开展工程地质钻探和原位测试，查明覆盖土层的厚度、性质及其结构特征、岩溶土洞发育状态、土层扰动状态、下伏基岩层位与岩性、岩溶形态、规模及其充填情况；获取岩、土体的有关物理力学性质参数。 3、施工钻孔孔位坐标测量，取得测量点的坐标数据。 - 4、收集工作区岩土工程勘察、水文地质勘察、地质灾害勘查和评估报告等相关资料。 - 5、派2名专业技术人员辅助开展所在图幅1：5万水文地质调查、岩溶塌陷调查工作。 - （三）主要实物工作量 1、水文地质钻探450米，工程地质钻探320米； 2、水文地质编录450米，工程地质编录320米； 3、原位测试20次（标贯10次，触探10次）； 4、岩芯采样30m、原状土土芯采样40样； 5、工程点测量7个； 6、钻孔下PVC管护壁及孔口地质管保护7孔，监测孔保护箱安装7孔； - 7、收集工作区岩溶塌陷地质灾害勘查报告、岩土工程勘察报告、供水水文地质勘察报告、地质灾害评估报告等报告不少于30份、钻孔资料不少于100个，并提交委托方副本一份； - 8、每个水文地质钻孔应做水文地质测井。 - 四、主要工作方法和技术要求 （一）工作方法 根据目标任务，按照执行的技术规范规程，设计工作方法。 （二）技术要求 所有工作执行国家或行业标准、规范，中国地质调查局和采购方正式发布的标准、规范，或经中国地质调查局同意使用的尚未出版的技术要求。包括： 1、《1:50000岩溶塌陷调查规范》（送审稿）2016年1月 2、《岩土工程勘察规范》(GB50021－2001) 3、《水文水井地质钻探规程》（DZ/T 0148-2014） 4、《原状土样取样技术标准》（JBJ89-92） 5、《工程测量规范》（GB50026-2007） 6、《全球定位系统(GPS)测量规范》（GB/T 18314-2009） 7、《供水水文地质勘察规范》（GB50027—2001） 8、《地下水监测井建设规范》（DZ/T 0270-2014） 9、《工程地质调查技术要求（1：50000）》DD 2019-06 10、《地质灾害调查技术要求（1：50000）》DD 2019-08 合同当事人约定的其他规范： 1、国家相关技术规范和行业技术规范、技术标准及委托业务所属工程、项目制定的相关技术要求。 2、地调项目管理相关规定。 3、水文地质钻探抽水试验应采用空压机抽水，尽可能获取更准确水文地质参数。 - 五、质量要求 - 执行中国地质调查局地质调查项目管理办法中的有关规定。 - 承担单位应具有完善的质量管理体系，对项目实行全过程质量监控，能保证工作中各技术环节和技术指标严格按国家或行业规范要求执行，确保每一个技术环节合理、规范。 - 六、预期成果 （一）成果资料 单孔竣工报告 水文地质工程地质钻探工作成果总结报告 （二）附图 1、钻孔孔位分布图 2、抽水试验综合成果图 3、钻孔综合柱状图 （三）附件 1、竣工验收表 2、钻孔设计示意图 3、钻孔开工通知书 4、钻孔验孔表 5、钻孔终孔通知书 6、地质编录表 7、班报表 8、水文地质工程地质钻探钻孔质量自评表 9、钻孔柱状图 10、抽水试验成果图表 11、岩土芯照片 12、钻孔孔位测量结果（含2000坐标及经纬度等） （四）格式要求 提交的实物、原始和成果资料（纸质版、电子版）应符合中国地质调查局资料汇交的要求。 |  |
| 七、商务要求： |  |  |
| 服务工作起止年限 |  | 自签订合同之日起——2020年12月31日前； |
| 成果提交时间、地点 |  | 成果提交时间： 2020年12月31日前（野外工作必须于2020年10月31日前完成并达到野外验收的要求）； 地点：广西桂林市采购人指定地点（中国地质科学院岩溶地质研究所）。 |
| 付款方式 |  | 合同签订后，第一次拨付合同金额的50%；第二次按照工作进度拨付,最多拨付不超过合同金额的40%；完成野外工作量后并经所属二级项目负责人确认后，拨付合同金额的10%（无息）。 成果通过验收、向委托方归档合格资料后，委托方返还履约保证金。 |
| 其他要求 |  | 本标段采购预算金额为（人民币）：110.00万元，最高限价为：45.00万元，投标报价超出最高限价金额的，按无效投标处理。 |

- 04标段“广西桂林冠岩生态地质调查钻探、地质雷达测量及相关业务” 招标需求表

| 一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 采购标的需实现的功能或者目标 | 完成地质调查二级项目“南方石漠化重点区综合地质调查与评价”2020年度设计中规定的广西桂林冠岩生态地质调查钻探、地质雷达测量及相关任务，根据生态地质调查技术要求和项目组要求，布设地球物理勘探线，确定水文地质钻孔和浅钻孔位，实施水文地质钻探、浅钻、地质雷达测量及相关工作任务，探明调查区的岩石、地层、构造、岩溶发育、地下介质结构、土壤层厚度、土壤性质、植物根系分布、岩土组构等，揭露表层岩溶带和岩溶关键带结构、地下岩溶发育特征、地下水赋存规律和开发利用条件，获取水文地质参数、地下水动态、地下介质结构特征等数据资料，协助开展生态地质调查，结合地方石漠化生态保护修复规划，实施地下水探采结合井，为石漠化生态保护修复、自然资源保护利用和石漠化生态地质综合评价提供依据。 |  |
| 为落实政府采购政策 | 扶持中小企业政策：评审时小型和微型企业的价格给予6%的扣除。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型和微型企业，其投标报价在评审时给予相同的价格扣除。 |  |
| 二、本项目需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范 |  |  |
| 本项目如有国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范的，应执行相应的标准、规范。如具体采购需求与标准、规范不一致的，高于标准、规范的按具体采购需求执行，低于标准、规范的按标准、规范执行。 |  |  |
| 三、采购项目服务工作起止年限或者成果提交时间、地点及采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求 |  |  |
| 详见第七条《商务条款》。 |  |  |
| 四、质量标准执行中国地质调查局地质调查项目管理办法中的有关规定 |  |  |
| 五、服务采购标的验收标准应符合中国地质调查局相关要求 |  |  |
| 六、服务采购标的需满足的质量、安全、技术规范、服务需求等要求及采购标的的数量 |  |  |
| 服务项目名称 | 项目概况及技术、服务需求 |  |
| 广西桂林冠岩生态地质调查钻探、地质雷达测量及相关业务 | - 一、项目概况 标段名称：广西桂林冠岩生态地质调查钻探、地质雷达测量及相关业务 所属二级项目：南方石漠化重点区综合地质调查与评价 采购人：中国地质科学院岩溶地质研究所； 服务工作起止年限：自签订合同之日起—2020年12月31日前； 经费及来源：中央财政； 总预算经费控制数：84.56万元，最高限价为：68.00万元。 - 二、工作区概况 广西桂林冠岩工区位于桂林市灵川县、雁山区、阳朔县三县（区）交界处的冠岩地下河流域，该流域为漓江的一级支流，著名的漓江旅游风景区位于工作区内。工作区属于湿热多雨的亚热带季风气候，夏季常出现高温、湿热且暴雨频繁天气，秋季雨量迅速减少，天气晴朗，常有秋旱。四季分明，雨量充沛，热量丰富，年平均气温18.6℃，年均降雨量1980 mm。区内总体地势是北高南低，东高西低。区内地貌属典型的岩溶地貌，主要地貌类型为峰丛洼地和峰林平原。 - 三、工作目标、任务、实物工作量 - （一）工作目标 完成地质调查二级项目“南方石漠化重点区综合地质调查与评价”2020年度设计中规定的广西桂林冠岩生态地质调查钻探、地质雷达测量及相关工作任务，根据生态地质调查技术要求和项目组要求，布设地球物理勘探线，确定水文地质钻孔和浅钻孔位，实施水文地质钻探、浅钻、地质雷达测量及相关工作任务，探明调查区的岩石、地层、构造、岩溶发育、地下介质结构、土壤层厚度、土壤性质、植物根系分布、岩土组构等，揭露表层岩溶带和岩溶关键带结构、地下岩溶发育特征、地下水赋存规律和开发利用条件，获取水文地质参数、地下水动态、地下介质结构特征等数据资料，协助开展石漠化生态地质调查，结合地方石漠化生态保护修复规划，实施地下水探采结合井，为石漠化生态地质调查评价和石漠化生态修复提供依据。 - （二）主要任务 1、按设计要求实施桂林冠岩地下河流域水文地质钻探及相关工作。收集相关地质资料，分析调查区的水文地质条件，为井位选择、井孔结构设计提供依据；进行地球物理勘探，根据生态地质调查技术要求和项目组要求，布设地球物理勘探线，确定水文地质钻孔和浅钻孔位，开展钻探施工、抽水试验、简易水文观测、水文测井、管材安装、钻孔保护装置安装、水样采集及测试等工作，获取岩溶含水岩组水文地质特征、赋水性及地质结构等有关参数，探明岩溶关键带发育结构、地下岩溶发育特征、含水层的埋深、厚度、特征、富水性等。同时，要求施工钻孔在支撑地方石漠化生态保护修复、脱贫攻坚等方面发挥作用。 2、按设计要求开展浅钻、地质雷达测量及相关工作，探明调查区不同地质环境条件下表层岩溶带结构、岩石、地层、构造、岩溶发育、地下介质结构、裂隙孔洞填充、土壤层厚度、土壤性质、植物根系分布、岩土组构等特征，揭示表层岩溶带结构特征，并与地质雷达探测结果相互验证，根据钻探与地质雷达勘探结果，绘制工作区表层岩溶带地质结构分布图和示范区典型表层岩溶带地质结构。 3、协助二级项目系统收集广西桂林冠岩地下河流域相关生态、地质、环境等数据资料，开展石漠化生态地质调查，测量典型生态地质剖面，查明调查区水文、地质、石漠化、水土流失、植被类型、旱涝灾害等生态环境地质条件与问题。 4、编制广西桂林冠岩生态地质调查钻探、地质雷达测量及相关业务的竣工报告、成果报告、工作总结及相关图件和说明等，并建立数据库，为区域石漠化生态保护修复、自然资源保护利用、石漠化生态地质综合评价与决策建议提供依据。 - （三）主要实物工作量 - 1、水文地质钻探 - （1）水文地质钻探390m，孔数不少于4个； - （2）工程点测量不少于4个； - （3）高密度电阻率法测量240点； - （4）水文地质钻孔全孔水文测井； - （5）岩芯采取不低于293m； - （6）水文地质钻探编录390m - （7）安装成井材料与孔口保护装置3个； - （8）按水文地质调查规范开展抽水试验（水量较大钻孔应采用空压机抽水）； - （9）水样取样与测试分析3组（按实际成井数采取）； - （10）负责办理勘探孔的施工审批手续。 - 2、浅钻 - （1）浅钻150m（钻孔≥10个）； - （2）浅钻定孔不少于10个（所有钻孔均需测量孔口坐标）； - （3）浅钻编录150m； - （4）全孔取芯，所有钻孔需下管，岩芯保存（保存至上级完成野外验收）； - （5）负责办理勘探孔的施工审批手续。 - 3、地质雷达测量 - 开展地质雷达测量 11km。 - 4、相关业务 - （1）1∶50000生态地质调查100 km2； - （2）1∶2000生态地质剖面测量1.5km； - （3）1∶1000生态地质剖面测量2km； （4）根据钻探与地质雷达勘探结果，绘制工作区表层岩溶带地质结构分布图和示范区典型岩溶关键带地质结构； - （5）广西桂林冠岩生态地质调查钻探、地质雷达测量及相关业务成果报告与相关图件，建立工作区生态地质调查钻探、地质雷达测量及相关业务数据库； - （6）协助二级项目系统收集广西桂林冠岩地下河流域相关生态、地质、环境等数据资料。 - 四、主要工作方法和技术要求 （一）工作方法 - 根据目标任务，按照执行的技术规范规程，设计工作方法。 （二）技术要求 - 1、水文地质钻探 - （1）水文地质钻探 - 为查明工作区岩溶水文地质条件、地下介质结构的空间特征、地下水埋藏分布条件、水质水量信息等，取得水文地质参数。 - 1）水文地质钻孔施工前要求编制钻孔设计书，应满足水文地质孔的基本要求，钻孔开孔口径不小于φ200mm，终孔孔径不小于φ110mm，孔深60-150m，预计取水段的孔径（不小于φ130mm）应不小于取水泵的外径，且要求符合相关水文地质钻探规范和技术要求（经采购方同意，可调整孔深）。 - 2）要求采用清水钻进，特殊情况下，遇破碎带必须用泥浆钻进时，终孔后要用清水（或酸）严格洗孔，直至返清水为止，再进行相关试验，抽水孔要及时洗孔。 - 3）在钻探过程中，应对揭露的地下植物根系、溶蚀裂隙、溶孔等的起止深度等进行详细测量和记录，同步进行简易水文地质观测，详细记录地下水水位、水温、冲洗液消耗量及黏度、涌水和漏水现象，遇水位突变，应及时进行岩心编录，根据岩心和钻进情况综合分析判断含水岩层； - 4）岩芯采取：全孔取芯钻进，取芯过程中应确保岩心扰动厚度不超过1cm，碳酸盐岩总岩芯采取率不低于75%，构造破碎带、岩溶强烈发育带不小于40%； - 5）孔深误差不得大于1‰，孔斜误差不得大于2°，每百米进行一次孔深校正和孔斜测量，100m深度内孔斜不大于1°，终孔时，都要进行孔深、孔斜校正等相关参数测量； - 6）对钻孔的表层管要求进行严格固井，表层套管下入深度、口径应满足抽水泵外径和钻孔长期开采的要求，固孔水泥应上返至井口； - 7）钻探过程中采取土样、岩样能正确反映原有地层岩性、填充物组成，样品采集应重点布置在不同岩性、岩溶强烈发育带、构造填充处； - 8）钻探采取的岩心按顺序及时存放到岩心箱内，标示出钻进开始和终止深度，并照相； - 9）所有测量工具和仪器参数要灵敏、可靠，钻进过程中按要求及时检查钻头磨损程度，以保证各孔段的井径满足施工要求； - 10）需要最终成井的钻孔应充分洗井，适当开展抽水试验，确定含水层渗透性参数； - 11）钻孔完井后，及时完善各种资料，包括班报表、钻孔地质柱状图、水文地质观测表、水文地质编录表、采样记录、岩心照片、钻孔综合柱状图、钻孔小结等。 - （2）工程点测量 - 按照《中华人民共和国测绘行业标准》（CH/T 2009-2010)，采用高精度GPS以相应国家或省级控制点为基准进行放孔，测得各勘探点孔口高程。 - （3）地球物理勘探 - 地面物探工作范围应根据水文地质钻探需查明地质条件和探测不同地质条件下岩溶关键带地质结构确定，重点查明水文地质钻探点地下介质结构状况，岩溶发育规律，为水文地质钻探点的精准选取提供依据，互为验证，准确反演地球物理勘探剖面线地下岩溶关键带地质结构。 - 物探工作布置的基本原则是： - 1）在不同岩溶地质类型区（裸露、覆盖、埋藏）； - 2）在地质构造复杂地段； - 3）在有过井剖面或已知地质资料地段； - 4）在表层岩溶带厚度、结构、含水性不清地段； - 5）在不同类型区对比纵向结构构造变化特征。 - 针对区内的岩溶关键带地质结构不清、岩溶水资源分布不清或表层岩溶带水资源分布规律不清的地区作为物探的靶区，布置物探工作，探查石漠化区周围岩溶发育的规律。物探工作主要完成： - 1）查清覆盖层厚度及其结构； - 2）查明表层岩溶带厚度、结构，溶洞孔隙、表层带内的浅径流带，表层泉结构及发育主控因素； - 3）查明可溶岩厚度，可溶岩/非可溶岩接触面结构； - 4）查明地下水位埋深及赋存介质； - 5）查明基岩浅部裂隙发育带与隐伏溶洞。 - 根据调查区的生态地质结构特征，拟采用高密度电法、地质雷达法等多种方法对比解释、互相验证。 - （4）生态地质剖面测量 - 在1∶50000重点石漠化调查区开展1∶2000生态地质剖面测量，在示范区开展1:1000生态地质剖面测量。对于基础地质剖面，要注意露头的连续性，剖面线上的露头应大于60%，顶底齐全，接触关系清楚。当难以选择露头连续性好的剖面时，可布置一些短剖面加以拼接，层位拼接要准确，防止重复和遗漏层位。实测剖面线方向应基本垂直于地质体和矿化（体）或蚀变带走向，一般情况下两者之间的夹角不可小于60°。在地质剖面测量基础上，同时测量地质剖面浅部表层岩溶带结构、溶蚀裂隙与孔洞发育、孔洞填充、岩土组合结构、植被根系分布等特征，测量描述土壤颜色、厚度、质地等性状，测量地质剖面地表主要植被类型、生长性状及分布，采集相关的岩、土、植物样品以便进行分析测试研究。 - （5）简易水文观测 - 1）起钻后、下钻前各测水位一次（间隔时间不小于5分钟）； - 2）长时间停钻24h以内每4h观测一次水位，停钻超过24h每8h观测一次水位； - 3）记录冲洗液明显漏失的位置； - 4）记录钻孔涌水位置，测量涌水量和初见涌水的水头高度； - 5）记录钻进过程中出现的异常现象：钻孔漏失、涌水、涌砂、掉块、坍塌、缩径、进尺快慢变化、掉钻、充填物及水色变化等。 - （6）安装成井材料与孔口保护装置 - 在完成水文地质钻探成井工作后，保留井口管，修建保护装置，孔内下套管、滤水管。针对所有出水钻孔安装钻孔保护装置，同时选取3个钻孔安装潜水泵（技术要求：三相电源、扬程120～200m），完成对水泵的调试。 - （7）抽水试验 - 为评价含水层的富水性，获取水文地质参数，为计算地下水允许开采量进行抽水试验。 1）可采用单孔稳定流抽水试验。抽水试验前，进行静止水位观测，静止水位观测每小时测定一次。每孔尽最大可能做3次降深试验，最大降深S3应尽可能降至含水层顶板（承压水）或尽设备的最大抽水能力，且S2≈1/3S3，S1≈2/3S3，水位降深顺序，采用先大后小。抽水试验稳定延续时间：基岩含水层（带）为不小于24 h；根据含水层的类型、补给条件、水质变化和试验的目的等因素，稳定延续时间可适当调整，中、小降深的抽水稳定延续时间可为8 h～12 h。抽水试验时，动水位的观测时间，采用抽水开始后的第1、3、5、10、15、20、25、30min各测一次，以后每隔30min测一次。抽水结束后，应立即进行恢复水位的观测，应停泵后第1、3、5、10、15、20、25、30min各测一次，以后每隔30min测一次，直至完全恢复。抽水试验过程中，水温、气温的观测每2h测定一次。当揭露地下河时，采用试验性开采抽水，出水量按开采量控制，延续时间不小于72h。 2）静止水位观测，要求3次所测数字相同或4h内水位变化不超过2cm； 3）动水位及水量观测，在同一试验中应采用同一方法和工具。动水位和水量的观测需同时进行。水位测量应读数到厘米。当采用堰箱测量涌水量时，读数应准备到毫米；采用容积法时，量桶充满水所需的时间不宜小于15min，读数应准备到0.1s；采用水表计量时，应读数到0.1m³； 4）恢复水位观测精度同静止水位的观测； 5）水温、气温的观测读数应准确到0.1℃； 6）抽水试验的稳定标准：在抽水稳定延续时间内，抽水孔涌水量和动水位与时间关系曲线只在一定范围内波动，且没有持续上升或下降的趋势；抽水孔水位波动值不超过水位降低值的1%，涌水量波动值不超过平均流量的3%； 7）抽水试验及其他技术要求参照《供水水文地质勘察规范》（GB50027-2001）、《水文水井地质钻探规程》（DZT 0148-2014）、《水文地质调查技术要求（1：50000）》(DD2019-03)等执行。 （8）水文测井 水文地质钻孔全孔进行水文测井。水文测井技术要求按照《水文测井工作规范》（DZ/T0181-1997）、《水文地质调查技术要求（1∶50000）》（DD 2019-03）执行。 - （9）水样采集与测试 - 1）水样分析内容 - 分析项目包括pH、电导率、矿化度、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、Al3+、NH4+、HCO3-、CO32-、Cl-、SO42-、F-、HPO42-、NO3-、TDS、偏硅酸、游离CO2、锂、锶、溴化物、碘化物、锌、硒、铜、砷、汞、镉、银、硼酸、钡、铬(Ⅵ)、铁、铅、钴、钒、钼、锰、镍、挥发性酚、氰化物、亚硝酸盐、耗氧量、总硬度、总碱度、总酸度、永硬、暂硬、负硬、有机质。 - 2）样品采集与保管参照标准 - 样品采集与测试须严格按《水质、采样技术指导》（GB12998-91）、《水质采样、样品的保存和管理技术规定》（GB12999-91）及《水质、试验方法标准》（GB13192-13200-91）标准执行。 - （10）执行的技术规范 - 所有工作执行国家或行业标准、规范，中国地质调查局和采购方正式发布的标准、规范，或经中国地质调查局同意使用的尚未出版的技术要求。包括： - 1）《生态地质调查技术要求（1∶50 000）（试行）》（DD 2019-09）； - 2）《水文地质调查技术要求（1∶50000）》（DD 2019-03）； - 3）《西南岩溶地区水文地质调查技术要求（试行，1:50000）》； - 4）《岩溶地质术语》（GB12329-90）； - 5）《水文地质调查规范（1∶50000）》（DZ/T0282-2015）； - 6）《工程地质调查技术要求（1∶50000）》（DD 2019-06）； - 7）《岩溶地区1:5万水文地质环境地质调查数据库标准》（中国地质调查局版本：1.3）； - 8）《中国地质调查局“空间数据库工作指南”数字化地质图图层及属性文件格式》； - 9）《中国地质科学院岩溶地质研究所“岩溶地区专业图系图式图例（2015.8）”》； - 10）《西南岩溶地区水文地质调查空间数据库技术要求（试行，1:50000）》； - 11）《西南岩溶区1∶5万地下水与环境地质调查空间数据库结构及GIS技术要求（试行稿）》； - 12）《区域地质图图例（1∶50000）》（GB958-2015）； - 13）《供水水文地质勘察规范》（GB 50027-2001）； - 14）《地下水资源勘察规范》（S L454-2010）； - 15）《水文水井地质钻探规程》（DZ/T 0148-2014）； - 16）《供水管井技术规范》（GB50296-99）； - 17）《地下水监测井建设规范》（DZ/T 0270-2014）； - 18）《生活饮用水卫生标准》（GB5749 2006）； - 19）《地下水资源分类分级标准》（GB15218 1994）； - 20）《水质、试验方法标准》（GB13192 13200 91）； - 21）《水质采样、样品的保存和管理技术规定》（GB12999 91）； - 22）《水质、采样技术指导》（GB12998 91）； - 23）《水文测井工作规范》（DZ/T0181-1997）； - 24）《石漠化区1:5万生态地质调查技术要求》； - 25）《区域水文地质工程地质环境地质综合勘查规范（1:50000）》（GB／T14158-93）； - 26）其它国家和行业要求执行的有关技术工作、安全生产规范规程。 - 2、浅钻 - （1）浅钻钻孔布置依据调查区的流域分布特征（四级至五级流域），优先布置大流域内以岩溶地下河或岩溶泉的小流域为典型单元，与水文地质钻探形成互补，典型单元外，结合水文地质条件、地貌类型、地层岩性，在大流域内布置，与浅层物探工作进行配合验证，浅钻参照DZ/T0017-1991执行。 - （2）钻孔布置需沿主控剖面或在重点地段，与生态地质测绘、物探及生态需水量计算等工作相结合，在峰丛洼地的坡顶、坡中、坡底、洼地处布置，在峰林谷地与峰丛洼地交界处布置； - （3）岩溶地区浅钻钻探深度应达到表层岩溶带的底部，且底部岩溶发育程度较弱，溶蚀裂隙空隙少量或为完整基岩。 - （4）每个钻孔必须目的明确，尽量做到一孔多用，如采样、验证物探剖面； - （5）其钻探方法根据实际地形地貌和勘探目的进行合理选取，特殊条件下，可采用背包式便携钻机钻进，钻孔孔径φ25-75 mm，孔深0~30 m； - （6）松散层采用冲击钻进，基岩采用回旋钻机，全孔取芯，按回次编录； - （7）岩芯采取率：完整基岩75%、破碎带40%以上、溶洞充填物50%以上； - （8）钻进过程中岩芯进行准确的观测和编录，同时根据项目的需求进行样品的采取，并做好岩芯保存工作； - （9）施工时要做好简易水文观测（有水时观测，无水时不观测）、孔深校正、孔斜测量以及岩芯全部保留、钻孔下管等工作； - （10）钻孔竣工后，应及时整理、完善各种资料，包括钻孔地质柱状图，岩芯记录表，采样及分析结果等原始资料在内的地质成果及钻孔质量验收书，并编制钻孔综合成果图及钻孔施工小结。 - （11）执行的技术规范 - 所有工作执行国家或行业标准、规范，中国地质调查局和采购方正式发布的标准、规范，或经中国地质调查局同意使用的尚未出版的技术要求。包括： - 1）《生态地质调查技术要求（1∶50 000）（试行）》（DD 2019-09）； - 2）《区域水文地质工程地质环境地质综合勘查规范（1:50000）》（GB／T14158-93）； - 3）《工程地质调查技术要求（1∶50000）》（DD 2019-06）； - 4）《岩溶地质术语》（GB12329-90）； - 5）《区域地质图图例（1∶50000）》（GB 958-2015）； - 6）《工程地质钻探规程》（DZ/T0017-1991）； - 7）《工程地质术语》（GB/T 14498-1993）； - 8）《石漠化区1:5万生态地质调查技术要求》； - 9）其它国家和行业要求执行的有关技术工作、安全生产规范规程。 - 3、地质雷达测量 - 地面物探工作范围应根据查明地质条件需要而确定，重点布置测绘工作中难以判断而又需要解决的地段；钻探试验地段以及在钻探困难或仅需初步探测某些地质问题的地段。 - （1）地质雷达在表层岩溶带发育厚度探测主要考虑坡度、坡位、坡形、基岩裸露率、植被覆盖度等因子的影响； - （2）在使用探地雷达对表层岩溶带进行探测前，必须根据探测的需要对探测参数进行设置，主要参数包括天线选取、采样频率、采样点数、时窗，设置的相关参数能够准确的适用于工作区，并尽可能的反映工作区表层岩溶带结构发育状况； - （3）布置方式可选择点测或连续测量，采用剖面的方式测量，点测方式取0.5m或小于1m，或采用连续测量的方式； - （4）现场测量时，清除或避开测线附近的金属物，支撑天线的器材应选择绝缘材料，测试过程中，保持工作天线与探测面基本平行，距离相对一致，避免忽高忽低； - （5）采用连测时，天线的移动速率应均匀，与仪器的扫描率相匹配；点测时，在天线静止时采样； - （6）标注应与测线桩号相一致，采用自动标注时，避免标注信号线干扰天线工作信号，采用测量轮标注时，每10m校对一次； - （7）资料检查和评价应对比同一位置的观测、重复观测和检查观测雷达图像，检查观测图像与观测图像的异常形态和位置应基本一致，资料解译通过班报现场复核、筛选干扰异常； - （8）地质雷达测量及相关工作完成后，及时完善各种资料，包括野外工作原始记录资料、地质雷达测量原始数据及图件、地质雷达解译成果总结和图件、数据库等。 - （9）执行的技术规范 - 所有工作执行国家或行业标准、规范，中国地质调查局和采购方正式发布的标准、规范，或经中国地质调查局同意使用的尚未出版的技术要求。包括： - 1）《生态地质调查技术要求（1∶50000）（试行）》（DD 2019-09）； - 2）《探地雷达法探测测绘技术规程》（DB22/T 2574-2016）； - 3）《岩溶地质术语》（GB12329-90）； - 4）《中国地质调查局“空间数据库工作指南”数字化地质图图层及属性文件格式》； - 5）《中国地质科学院岩溶地质研究所“岩溶地区专业图系图式图例（2015.8）”》；； - 6）《区域地质图图例（1∶50000）》； - 7）《石漠化区1:5万生态地质调查技术要求》； - 8）其它国家和行业要求执行的有关技术工作、安全生产规范规程。 - 4、生态地质调查 - （1）生态地质调查应从区域生态地质条件、重点区生态地质问题、典型地段生态地质相互作用机理三个层次开展，注重工作的相互衔接； - （2）选择典型的生态地质单元，开展石漠化生态地质地面调查，调查内容包括石漠化、水土流失、表层岩溶带生态地质结构、土壤、洪涝、干旱等，并进行样品采集； - （3）调查密度要求：调查点密度不小于1.3个点/平方千米，调查路线每百平方千米不少于50千米，样品采集量每百平方千米不少于40组； - （4）各项具体调查内容及要求参照《生态地质调查技术要求（1∶50 000）（试行）》（DD 2019-09）和《石漠化区1∶5万生态地质调查技术要求》执行，同时，开展质量监控管理和资料的整理； - （5）执行的技术规范 - 所有工作执行国家或行业标准、规范，中国地质调查局和采购方正式发布的标准、规范，或经中国地质调查局同意使用的尚未出版的技术要求。包括： - 1）《生态地质调查技术要求（1∶50 000）（试行）》（DD 2019-09）； - 2）《石漠化区1∶5万生态地质调查技术要求》； - 3）《水文地质调查技术要求（1∶50000）》（DD 2019-03）； - 4）《西南岩溶石山地区水文地质调查技术要求》（中国地质调查局试行本）； - 5）《岩溶地质术语》（GB12329-90）； - 6）《水文地质调查规范（1∶50000）》（DZ/T0282-2015）； - 7）《工程地质调查技术要求（1∶50000）》（DD 2019-06）； - 8）《岩溶地区1:5万水文地质环境地质调查数据库标准》（中国地质调查局版本：1.3）； - 9）《中国地质调查局“空间数据库工作指南”数字化地质图图层及属性文件格式》； - 10）《中国地质科学院岩溶地质研究所“岩溶地区专业图系图式图例（2015.8）”》 - 11）《西南岩溶地区水文地质调查空间数据库技术要求（试行，1:50000）》； - 12）《西南岩溶区1∶5万地下水与环境地质调查空间数据库结构及GIS技术要求（试行稿）》； - 13）《区域地质图图例（1∶50000）》（GB958-2015）； - 14）《地下水资源分类分级标准》（GB15218 1994）； - 15）《水质、试验方法标准》（GB13192 13200 91）； - 16）《水质采样、样品的保存和管理技术规定》（GB12999 91）； - 17）《水质、采样技术指导》（GB12998 91）； - 18）其它国家和行业要求执行的有关技术工作、安全生产规范规程。 - 五、质量要求 - 执行中国地质调查局地质调查项目管理办法中的有关规定。 - 承担单位应具有完善的质量管理体系，对项目实行全过程质量监控，能保证工作中各技术环节和技术指标严格按国家或行业规范要求执行，确保每一个技术环节合理、规范。 - 六、预期成果 - （一） 成果资料 - 1、文字报告 - （1）广西桂林冠岩生态地质调查钻探、地质雷达测量及相关业务成果报告（纸质4份，电子文档1份） - （2）水文地质钻探单孔（成井）竣工报告（纸质2份，电子文档1份）； - （3）广西桂林冠岩生态地质调查浅钻成果报告（纸质4份，电子文档1份）； - （4）广西桂林冠岩生态地质调查水文地质钻探成果报告（纸质4份，电子文档1份）； - （5）广西桂林冠岩生态地质调查地质雷达勘探成果报告（纸质4份，电子文档1份）； - 2、图件 - （1）水文地质钻探 - 1）抽水试验综合成果图（纸质1套，电子文档1份）； - 2）水文地质钻孔综合柱状图（纸质1套，电子文档1份）； - 3）1∶2000生态地质剖面图（纸质1份，电子文档1份）； - 4）1∶1000生态地质剖面图（纸质1份，电子文档1份）； - 5）地球物理勘探成果图（纸质1套，电子文档1份）； - 6）工作区地质结构分布图（纸质1套，电子文档2份）； - 7）调查区1∶50000水土流失、旱涝灾害、植被类型、土地利用等生态地质分布图（纸质1套，电子文档1份）； - 8）1∶50000生态地质调查实际材料图（纸质1套，电子文档1份）； - 9）广西桂林冠岩水文地质钻探、浅钻、地质雷达测量及其相关工作实际材料图（纸质1套，电子文档1份）； - （2）浅钻 - 1）浅钻钻孔柱状图（纸质2套，电子文档1份）； - 2）浅钻钻孔剖面地质图（纸质3份，电子文档1份）； - 3）浅钻钻孔平面分布图（纸质3份，电子文档1份）； - 4）浅钻实际材料图（纸质3份，电子文档1份）； - 5）广西桂林冠岩地下河流域表层岩溶带地质结构分布图（纸质2套，电子文档1份）； - 6）示范区典型岩溶关键带地质结构图（纸质2套，电子文档1份）。 - （3）地质雷达测量 - 1）地质雷达勘探成果图（纸质1套，电子文档1份）； - 2）地质雷达勘探实际材料图（纸质2份，电子文档1份）。 - 3、数据库 - 1）建立广西桂林冠岩生态地质调查钻探、地质雷达测量及相关业务数据库。 - （二）附件 - 1、水文地质钻探 - 1）钻孔施工设计（纸质1套，电子文档1份）； - 2）钻探设备安装质量检查表（纸质原始记录1套） - 3）开孔通知书（纸质原始记录2份） - 4）钻孔班报表（纸质原始记录1套） - 5）钻孔地质、水文地质综合编录（纸质原始记录1套） - 6）简易水文地质记录表（纸质原始记录1套） - 7）钻孔堵漏、止水记录表（纸质原始记录1套） - 8）钻孔静止水位观测记录表（纸质原始记录1套） - 9）钻孔下管（套管、井管、滤水管）记录表（纸质原始记录1套） - 10）钻孔抽水试验观测记录表（纸质原始记录1套） - 11）钻孔恢复水位观测记录表（纸质原始记录1套） - 12）钻孔水质样品采取记录及分析报告书（纸质版4套、电子版1份） - 13）钻孔施工质量检查表（纸质原始记录1套） - 14）钻孔施工终孔验收表（纸质原始记录1套） - 15）生态地质调查、钻探及相关业务野外调查野外质量控制文档及报告（纸质原始记录1套，电子文档1份） - 16）1∶2000生态地质剖面测量野外记录（纸质原始记录1套，电子文档1份） - 17）1∶1000生态地质剖面测量野外记录（纸质原始记录1套，电子文档1份） - 18）1∶50000生态地质调查野外记录（纸质原始记录1套，电子文档1份） - 2、浅钻 - 1）浅钻钻孔施工设计（纸质1套，电子文档1份）； - 2）浅钻设备安装质量检查表（纸质原始记录1套，电子版1套）； - 3）开孔通知书（纸质原始记录3份，电子文档1份）； - 4）浅钻钻孔班报表（纸质原始记录1套，电子版1套）； - 5）浅钻钻孔地质编录表（纸质原始记录1套、电子版1套）； - 6）浅钻钻孔施工质量检查表（纸质原始记录3份，电子文档1份）； - 7）浅钻钻孔施工终孔验收表（纸质原始记录3份，电子文档1份）； - 8）浅钻钻孔孔位测量结果（纸质版3份、电文档1份）； - 9）浅钻及野外调查野外质量控制文档及报告（纸质原始记录1套，电子文档1份）。 - 3、地质雷达测量 - 1）地质雷达测量野外记录表及相关原始资料（纸质原始记录1套，电子文档1份） （三）格式要求 - 提交的实物、原始和成果资料（纸质版、电子版）应符合中国地质调查局资料汇交的要求。 |  |
| 七、商务要求： |  |  |
| 服务工作起止年限 |  | 自签订合同之日起—2020年12月31日前； |
| 成果提交时间、地点 |  | 成果提交时间：2020年12月31日前（野外工作必须于2020年10月31日前完成并达到野外验收的要求）； 地点：广西桂林市采购人指定地点（中国地质科学院岩溶地质研究所）。 |
| 付款方式 |  | 合同签订后，第一次拨付合同金额的50%；第二次按照工作进度拨付,最多拨付不超过合同金额的40%；完成野外工作量后并经所属二级项目负责人确认后，拨付合同金额的10%（无息）。 成果通过验收、向委托方归档合格资料后，委托方返还履约保证金。 |
| 其他要求 |  | 本标段采购预算金额为（人民币）：84.56万元，最高限价为：68.00万元，投标报价超出最高限价金额的，按无效投标处理。 |

- 05标段“湖南永州石期河生态地质调查钻探、地质雷达测量及相关业务”招标需求表

| 一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 采购标的需实现的功能或者目标 | 完成地质调查二级项目“南方石漠化重点区综合地质调查与评价”2020年度设计中规定的湖南永州石期河生态地质调查钻探、地质雷达测量及相关工作任务，根据生态地质调查技术要求和项目组要求，布设地球物理勘探线，确定水文地质钻孔和浅钻孔位，实施地球物理勘探、水文地质钻探、浅钻、地质雷达测量及相关工作任务，探明调查区的岩石、地层、构造、岩溶发育、地下介质结构、土壤层厚度、土壤性质、植物根系分布、岩土组构等，揭露表层岩溶带和岩溶关键带结构、地下岩溶发育特征、地下水赋存规律和开发利用条件，获取水文地质参数、地下水动态、地下介质结构特征等数据资料，协助开展生态地质调查，结合地方石漠化生态保护修复规划，实施地下水探采结合井，为石漠化生态保护修复、自然资源保护利用和石漠化生态地质综合评价提供依据。 |  |
| 为落实政府采购政策 | 扶持中小企业政策：评审时小型和微型企业的价格给予6%的扣除。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型和微型企业，其投标报价在评审时给予相同的价格扣除。 |  |
| 二、本项目需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范 |  |  |
| 本项目如有国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范的，应执行相应的标准、规范。如具体采购需求与标准、规范不一致的，高于标准、规范的按具体采购需求执行，低于标准、规范的按标准、规范执行。 |  |  |
| 三、采购项目服务工作起止年限或者成果提交时间、地点及采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求 |  |  |
| 详见第七条《商务条款》。 |  |  |
| 四、质量标准执行中国地质调查局地质调查项目管理办法中的有关规定 |  |  |
| 五、服务采购标的验收标准应符合中国地质调查局相关要求 |  |  |
| 六、服务采购标的需满足的质量、安全、技术规范、服务需求等要求及采购标的的数量 |  |  |
| 服务项目名称 | 项目概况及技术、服务需求 |  |
| 湖南永州石期河生态地质调查钻探、地质雷达测量及相关业务 | - 一、项目概况 - 标段名称：湖南永州石期河生态地质调查钻探、地质雷达测量及相关业务； - 所属二级项目：南方石漠化重点区综合地质调查与评价； - 采购人：中国地质科学院岩溶地质研究所； - 服务工作起止年限：自签订合同之日起—2020年12月31日前； - 经费及来源：中央财政； - 总预算经费控制数：94.99万元，最高限价为：48.49万元。 - 二、工作区概况 湖南永州石期河地处湖南省西南端永州零陵区及广西壮族自治区东北端全州县的交界地带，属亚热带湿润季风气候，四季分明，春夏多雨，秋冬干旱，年平均气温17.7゜C，年平均日照达1559小时，多年平均年降雨量1420.4mm。工作区位于石期河流域内，其调查范围以永州市零陵区为主，跨越广西全州县，是典型的溶丘洼（谷）地地貌类型，地势南高北低。 - 三、工作目标、任务、实物工作量 - （一）工作目标 - 完成地质调查二级项目“南方石漠化重点区综合地质调查与评价”2020年度设计中规定的湖南永州石期河生态地质调查钻探、地质雷达测量及相关工作任务，根据生态地质调查技术要求和项目组要求，布设地球物理勘探线，确定水文地质钻孔和浅钻孔位，实施地球物理勘探、水文地质钻探、浅钻、地质雷达测量及相关工作任务，探明调查区的岩石、地层、构造、岩溶发育、地下介质结构、土壤层厚度、土壤性质、植物根系分布、岩土组构等，揭露表层岩溶带和岩溶关键带结构、地下岩溶发育特征、地下水赋存规律和开发利用条件，获取水文地质参数、地下水动态、地下介质结构特征等数据资料，协助开展石漠化生态地质调查，结合地方石漠化生态保护修复规划，实施地下水探采结合井，为石漠化生态地质调查评价和石漠化生态修复提供依据。 - （二）主要任务 - 1、按设计要求实施水文地质钻探及相关工作。收集相关地质资料，分析调查区的水文地质条件，为井位选择、井孔结构设计提供依据；根据生态地质调查技术要求和项目组要求，布设地球物理勘探线，确定水文地质钻孔和浅钻孔位，开展地球物理勘探、钻探施工、抽水试验、简易水文观测、水文测井、管材安装、钻孔保护装置安装、水样采集及测试等工作，获取岩溶含水岩组水文地质特征、赋水性及地质结构等有关参数，探明岩溶关键带发育结构、地下岩溶发育特征、含水层的埋深、厚度、特征、富水性等。同时，要求施工钻孔在支撑地方石漠化生态保护修复、脱贫攻坚等方面发挥作用。 - 2、按设计要求开展浅钻、地质雷达测量及相关工作，探明调查区不同地质环境条件下表层岩溶带结构、岩石、地层、构造、岩溶发育、地下介质结构、裂隙孔洞填充、土壤层厚度、土壤性质、植物根系分布、岩土组构等特征，揭示表层岩溶带结构特征，浅钻与地质雷达探测结果相互验证，根据钻探与地质雷达勘探结果，绘制工作区表层岩溶带地质结构平剖面分布图和溶丘洼地典型表层岩溶带地质结构。 - 3、协助二级项目系统收集湖南永州石期河流域相关生态、地质、环境等数据资料，开展石漠化生态地质调查，测量典型生态地质剖面，查明调查区水文、地质、石漠化、水土流失、植被类型、旱涝灾害等生态环境地质条件与问题。 - 4、编制湖南永州石期河生态地质调查钻探、地质雷达测量及相关业务的竣工报告、成果报告、工作总结及相关图件和说明等，并建立数据库，为区域石漠化生态保护修复、自然资源保护利用、石漠化生态地质综合评价与决策建议提供依据。 - （三）主要实物工作量 - 1、水文地质钻探 - （1）水文地质钻探210m，孔数2-3个； - （2）工程点测量2-3个； - （3）高密度电阻率法测量240点； - （4）水文地质钻孔全孔水文测井； - （5）岩芯采取不低于158m； - （6）水文地质钻探编录210m - （7）安装成井材料与孔口保护装置1-2个； - （8）按水文地质调查规范开展抽水试验（水量较大钻孔应采用空压机抽水）； - （9）水样取样与测试分析2组（按实际成井数采取）； - （10）负责办理勘探孔的施工审批手续。 - 2、浅钻 - （1）浅钻150m（钻孔≥8个）； - （2）浅钻定孔不少于8个（所有钻孔均需测量孔口坐标）； - （3）浅钻编录150m； - （4）全孔取芯，所有钻孔需下管，岩芯保存（保存至上级完成野外验收）。 - （5）负责办理勘探孔的施工审批手续。 - 3、地质雷达测量 - 开展地质雷达勘探9 km。 - 4、相关业务 - （1）1∶50000生态地质调查80 km2； - （2）1∶2000生态地质剖面测量1.5km； - （3）根据钻探与地质雷达勘探结果，绘制工作区表层岩溶带地质结构平剖面分布图和典型表层岩溶带地质结构； - （4）湖南永州石期河生态地质调查钻探、地质雷达测量及相关业务成果报告与相关图件，建立工作区生态地质调查钻探、地质雷达测量及相关业务数据库； - （5）协助二级项目系统收集湖南永州石期河流域相关生态、地质、环境等数据资料。 - 四、主要工作方法和技术要求 - （一）工作方法 - 根据目标任务，按照执行的技术规范规程，设计工作方法。 - （二）技术要求 - 1、水文地质钻探 - （1）水文地质钻探 - 为查明工作区岩溶水文地质条件、地下介质结构的空间特征、地下水埋藏分布条件、水质水量信息等，取得水文地质参数。 - 1）水文地质钻孔施工前要求编制钻孔设计书，应满足水文地质孔的基本要求，钻孔开孔口径不小于φ200mm，终孔孔径不小于φ110mm，孔深60-150m，预计取水段的孔径（不小于φ130mm）应不小于取水泵的外径，且要求符合相关水文地质钻探规范和技术要求（经采购方同意，可以调整孔深）。 - 2）要求采用清水钻进，特殊情况下，遇破碎带必须用泥浆钻进时，终孔后要用清水（或酸）严格洗孔，直至返清水为止，再进行相关试验，抽水孔要及时洗孔。 - 3）在钻探过程中，应对揭露的地下植物根系、溶蚀裂隙、溶孔等的起止深度等进行详细测量和记录，同步进行简易水文地质观测，详细记录地下水水位、水温、冲洗液消耗量及黏度、涌水和漏水现象，遇水位突变，应及时进行岩心编录，根据岩心和钻进情况综合分析判断含水岩层； - 4）岩芯采取：全孔取芯钻进，取芯过程中应确保岩心扰动厚度不超过1cm，碳酸盐岩总岩芯采取率不低于75%，构造破碎带、岩溶强烈发育带不小于40%； - 5）孔深误差不得大于1‰，孔斜误差不得大于2°，每百米进行一次孔深校正和孔斜测量，100m深度内孔斜不大于1°，终孔时，都要进行孔深、孔斜校正等相关参数测量； - 6）对钻孔的表层管要求进行严格固井，表层套管下入深度、口径应满足抽水泵外径和钻孔长期开采的要求，固孔水泥应上返至井口； - 7）钻探过程中采取土样、岩样能正确反映原有地层岩性、填充物组成，样品采集应重点布置在不同岩性、岩溶强烈发育带、构造填充处； - 8）钻探采取的岩心按顺序及时存放到岩心箱内，标示出钻进开始和终止深度，并照相； - 9）所有测量工具和仪器参数要灵敏、可靠，钻进过程中按要求及时检查钻头磨损程度，以保证各孔段的井径满足施工要求； - 10）需要最终成井的钻孔应充分洗井，适当开展抽水试验，确定含水层渗透性参数； - 11）钻孔完井后，及时完善各种资料，包括班报表、钻孔地质柱状图、水文地质观测表、水文地质编录表、采样记录、岩心照片、钻孔综合柱状图、钻孔小结等。 - （2）工程点测量 - 按照《中华人民共和国测绘行业标准》（CH/T 2009-2010)，采用高精度GPS以相应国家或省级控制点为基准进行放孔，测得各勘探点孔口高程。 - （3）地球物理勘探 - 地面物探工作范围应根据水文地质钻探需查明地质条件和探测不同地质条件下岩溶关键带地质结构确定，重点查明水文地质钻探点地下介质结构状况，岩溶发育规律，为水文地质钻探点的精准选取提供依据，互为验证，准确反演地球物理勘探剖面线地下岩溶关键带地质结构。 - 物探工作布置的基本原则是： - 1）在不同岩溶地质类型区（裸露、覆盖、埋藏）； - 2）在地质构造复杂地段； - 3）在有过井剖面或已知地质资料地段； - 4）在表层岩溶带厚度、结构、含水性不清地段； - 5）在不同类型区对比纵向结构构造变化特征。 - 针对区内的岩溶关键带地质结构不清、岩溶水资源分布不清或表层岩溶带水资源分布规律不清的地区作为物探的靶区，布置物探工作，探查石漠化区周围岩溶发育的规律。 - 物探目的和工作内容： - 1）查清覆盖层厚度及其结构； - 2）查明表层岩溶带厚度、结构，溶洞孔隙、表层带内的浅径流带，表层泉结构及发育主控因素； - 3）查明可溶岩厚度，可溶岩/非可溶岩接触面结构； - 4）查明地下水位埋深及赋存介质； - 5）查明基岩浅部裂隙发育带与隐伏溶洞。 - 根据调查区的生态地质结构特征，拟采用高密度电法、地质雷达法等多种方法对比解释、互相验证。 - （4）1∶2000生态地质剖面测量 - 对于基础地质剖面，要注意露头的连续性，剖面线上的露头应大于60%，顶底齐全，接触关系清楚。当难以选择露头连续性好的剖面时，可布置一些短剖面加以拼接，层位拼接要准确，防止重复和遗漏层位。实测剖面线方向应基本垂直于地质体和矿化（体）或蚀变带走向，一般情况下两者之间的夹角不可小于60°。在地质剖面测量基础上，同时测量地质剖面浅部表层岩溶带结构、溶蚀裂隙与孔洞发育、孔洞填充、岩土组合结构、植被根系分布等特征，测量描述土壤颜色、厚度、质地等性状，测量地质剖面地表主要植被类型、生长性状及分布，采集相关的岩、土、植物样品以便进行分析测试研究。 - （5）简易水文观测 - 1）起钻后、下钻前各测水位一次（间隔时间不小于5分钟）； - 2）长时间停钻24h以内每4h观测一次水位，停钻超过24h每8h观测一次水位； - 3）记录冲洗液明显漏失的位置； - 4）记录钻孔涌水位置，测量涌水量和初见涌水的水头高度； - 5）记录钻进过程中出现的异常现象：钻孔漏失、涌水、涌砂、掉块、坍塌、缩径、进尺快慢变化、掉钻、充填物及水色变化等。 - （6）安装成井材料与孔口保护装置 - 在完成水文地质钻探成井工作后，保留井口管，修建保护装置，孔内下套管、滤水管。针对所有出水钻孔安装钻孔保护装置，同时选取3个钻孔安装潜水泵（技术要求：三相电源、扬程120～200m），完成对水泵的调试。 - （7）抽水试验 - 为评价含水层的富水性，获取水文地质参数，为计算地下水允许开采量进行抽水试验。 1）可采用单孔稳定流抽水试验。抽水试验前，进行静止水位观测，静止水位观测每小时测定一次。每孔尽最大可能做3次降深试验，最大降深S¬3应尽可能降至含水层顶板（承压水）或尽设备的最大抽水能力，且S¬2≈1/3S¬3，S¬1≈2/3S-3，水位降深顺序，采用先大后小。抽水试验稳定延续时间：基岩含水层（带）为不小于24 h；根据含水层的类型、补给条件、水质变化和试验的目的等因素，稳定延续时间可适当调整，中、小降深的抽水稳定延续时间可为8 h～12 h。抽水试验时，动水位的观测时间，采用抽水开始后的第1、3、5、10、15、20、25、30min各测一次，以后每隔30min测一次。抽水结束后，应立即进行恢复水位的观测，应停泵后第1、3、5、10、15、20、25、30min各测一次，以后每隔30min测一次，直至完全恢复。抽水试验过程中，水温、气温的观测每2h测定一次。当揭露地下河时，采用试验性开采抽水，出水量按开采量控制，延续时间不小于72h。 2）静止水位观测，要求3次所测数字相同或4h内水位变化不超过2cm； 3）动水位及水量观测，在同一试验中应采用同一方法和工具。动水位和水量的观测需同时进行。水位测量应读数到厘米。当采用堰箱测量涌水量时，读数应准备到毫米；采用容积法时，量桶充满水所需的时间不宜小于15min，读数应准备到0.1s；采用水表计量时，应读数到0.1m³； 4）恢复水位观测精度同静止水位的观测； 5）水温、气温的观测读数应准确到0.1℃； 6）抽水试验的稳定标准：在抽水稳定延续时间内，抽水孔涌水量和动水位与时间关系曲线只在一定范围内波动，且没有持续上升或下降的趋势；抽水孔水位波动值不超过水位降低值的1%，涌水量波动值不超过平均流量的3%； 7）抽水试验及其他技术要求参照《供水水文地质勘察规范》（GB50027-2001）、《水文水井地质钻探规程》（DZT 0148-2014）、《水文地质调查技术要求（1：50000）》(DD2019-03)等执行。 （8）水文测井 水文地质钻孔全孔进行水文测井。水文测井技术要求按照《水文测井工作规范》（DZ/T0181-1997）、《水文地质调查技术要求（1∶50000）》（DD 2019-03）等执行。 - （9）水样采集与测试 - 1）水样分析内容 - 分析项目包括pH、电导率、矿化度、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、Al3+、NH4+、HCO3-、CO32-、Cl-、SO42-、F-、HPO42-、NO3-、TDS、偏硅酸、游离CO2、锂、锶、溴化物、碘化物、锌、硒、铜、砷、汞、镉、银、硼酸、钡、铬(Ⅵ)、铁、铅、钴、钒、钼、锰、镍、挥发性酚、氰化物、亚硝酸盐、耗氧量、总硬度、总碱度、总酸度、永硬、暂硬、负硬、有机质。 - 2）样品采集与保管参照标准 - 样品采集与测试须严格按《水质、采样技术指导》（GB12998-91）、《水质采样、样品的保存和管理技术规定》（GB12999-91）及《水质、试验方法标准》（GB13192-13200-91）标准执行。 - （10）执行的技术规范 - 所有工作执行国家或行业标准、规范，中国地质调查局和采购方正式发布的标准、规范，或经中国地质调查局同意使用的尚未出版的技术要求。包括： - 1）《生态地质调查技术要求（1∶50 000）（试行）》（DD 2019-09）； - 2）《水文地质调查技术要求（1∶50000）》（DD 2019-03）； - 3）《西南岩溶地区水文地质调查技术要求（试行，1:50000）》； - 4）《岩溶地质术语》（GB12329-90）； - 5）《水文地质调查规范（1∶50000）》（DZ/T0282-2015）； - 6）《工程地质调查技术要求（1∶50000）》（DD 2019-06）； - 7）《岩溶地区1:5万水文地质环境地质调查数据库标准》（中国地质调查局版本：1.3）； - 8）《中国地质调查局“空间数据库工作指南”数字化地质图图层及属性文件格式》； - 9）《中国地质科学院岩溶地质研究所“岩溶地区专业图系图式图例（2015.8）”》； - 10）《西南岩溶地区水文地质调查空间数据库技术要求（试行，1:50000）》； - 11）《西南岩溶区1∶5万地下水与环境地质调查空间数据库结构及GIS技术要求（试行稿）》； - 12）《区域地质图图例（1∶50000）》（GB958-2015）； - 13）《供水水文地质勘察规范》（GB 50027-2001）； - 14）《地下水资源勘察规范》（S L454-2010）； - 15）《水文水井地质钻探规程》（DZ/T 0148-2014）； - 16）《供水管井技术规范》（GB50296-99）； - 17）《地下水监测井建设规范》（DZ/T 0270-2014）； - 18）《生活饮用水卫生标准》（GB5749 2006）； - 19）《地下水资源分类分级标准》（GB15218 1994）； - 20）《水质、试验方法标准》（GB13192 13200 91）； - 21）《水质采样、样品的保存和管理技术规定》（GB12999 91）； - 22）《水质、采样技术指导》（GB12998 91）； - 23）《水文测井工作规范》（DZ/T0181-1997）； - 24）《石漠化区1:5万生态地质调查技术要求》； - 25）《区域水文地质工程地质环境地质综合勘查规范（1:50000）》（GB／T14158-93）； - 26）其它国家和行业要求执行的有关技术工作、安全生产规范规程。 - 2、浅钻 - （1）浅钻钻孔布置依据调查区的流域分布特征（四级至五级流域），优先布置大流域内以岩溶地下河或岩溶泉的小流域为典型单元，与水文地质钻探形成互补，典型单元外，结合水文地质条件、地貌类型、地层岩性，在大流域内布置，与浅层物探工作进行配合验证，浅钻参照DZ/T0017-1991执行。 - （2）钻孔布置需沿主控剖面或在重点地段，与生态地质测绘、物探及生态需水量计算等工作相结合，在峰丛洼地的坡顶、坡中、坡底、洼地处布置，在峰林谷地与峰丛洼地交界处布置； - （3）岩溶地区浅钻钻探深度应达到表层岩溶带的底部，且底部岩溶发育程度较弱，溶蚀裂隙空隙少量或为完整基岩。 - （4）每个钻孔必须目的明确，尽量做到一孔多用，如采样、验证物探剖面； - （5）其钻探方法根据实际地形地貌和勘探目的进行合理选取，特殊条件下，可采用背包式便携钻机钻进，钻孔孔径φ25-75 mm，孔深0~30 m； - （6）松散层采用冲击钻进，基岩采用回旋钻机，全孔取芯，按回次编录； - （7）岩芯采取率：完整基岩75%、破碎带40%以上、溶洞充填物50%以上； - （8）钻进过程中岩芯进行准确的观测和编录，同时根据项目的需求进行样品的采取，并做好岩芯保存工作； - （9）施工时要做好简易水文观测（有水时观测，无水时不观测）、孔深校正、孔斜测量以及岩芯全部保留、钻孔下管等工作； - （10）钻孔竣工后，应及时整理、完善各种资料，包括钻孔地质柱状图，岩芯记录表，采样及分析结果等原始资料在内的地质成果及钻孔质量验收书，并编制钻孔综合成果图及钻孔施工小结。 - （11）执行的技术规范 - 所有工作执行国家或行业标准、规范，中国地质调查局和采购方正式发布的标准、规范，或经中国地质调查局同意使用的尚未出版的技术要求。包括： - 1）《生态地质调查技术要求（1∶50 000）（试行）》（DD 2019-09）； - 2）《区域水文地质工程地质环境地质综合勘查规范（1:50000）》（GB／T14158-93）； - 3）《工程地质调查技术要求（1∶50000）》（DD 2019-06）； - 4）《岩溶地质术语》（GB12329-90）； - 5）《区域地质图图例（1∶50000）》（GB 958-2015）； - 6）《工程地质钻探规程》（DZ/T0017-1991）； - 7）《工程地质术语》（GB/T 14498-1993）； - 8）《石漠化区1:5万生态地质调查技术要求》； - 9）其它国家和行业要求执行的有关技术工作、安全生产规范规程。 - 3、地质雷达测量 - 地面物探工作范围应根据查明地质条件需要而确定，重点布置测绘工作中难以判断而又需要解决的地段；钻探试验地段以及在钻探困难或仅需初步探测某些地质问题的地段。 - （1）地质雷达在表层岩溶带发育厚度探测主要考虑坡度、坡位、坡形、基岩裸露率、植被覆盖度等因子的影响； - （2）在使用探地雷达对表层岩溶带进行探测前，必须根据探测的需要对探测参数进行设置，主要参数包括天线选取、采样频率、采样点数、时窗，设置的相关参数能够准确的适用于工作区，并尽可能的反映工作区表层岩溶带结构发育状况； - （3）布置方式可选择点测或连续测量，采用剖面的方式测量，点测方式取0.5m或小于1m，或采用连续测量的方式； - （4）现场测量时，清除或避开测线附近的金属物，支撑天线的器材应选择绝缘材料，测试过程中，保持工作天线与探测面基本平行，距离相对一致，避免忽高忽低； - （5）采用连测时，天线的移动速率应均匀，与仪器的扫描率相匹配；点测时，在天线静止时采样； - （6）标注应与测线桩号相一致，采用自动标注时，避免标注信号线干扰天线工作信号，采用测量轮标注时，每10m校对一次； - （7）资料检查和评价应对比同一位置的观测、重复观测和检查观测雷达图像，检查观测图像与观测图像的异常形态和位置应基本一致，资料解译通过班报现场复核、筛选干扰异常； - （8）地质雷达测量及相关工作完成后，及时完善各种资料，包括野外工作原始记录资料、地质雷达测量原始数据及图件、地质雷达解译成果总结和图件、数据库等。 - （9）执行的技术规范 - 所有工作执行国家或行业标准、规范，中国地质调查局和采购方正式发布的标准、规范，或经中国地质调查局同意使用的尚未出版的技术要求。包括： - 1）《生态地质调查技术要求（1∶50000）（试行）》（DD 2019-09）； - 2）《探地雷达法探测测绘技术规程》（DB22/T 2574-2016）； - 3）《岩溶地质术语》（GB12329-90）； - 4）《中国地质调查局“空间数据库工作指南”数字化地质图图层及属性文件格式》； - 5）《中国地质科学院岩溶地质研究所“岩溶地区专业图系图式图例（2015.8）”》；； - 6）《区域地质图图例（1∶50000）》； - 7）《石漠化区1:5万生态地质调查技术要求》； - 8）其它国家和行业要求执行的有关技术工作、安全生产规范规程。 - 4、生态地质调查 - （1）生态地质调查应从区域生态地质条件、重点区生态地质问题、典型地段生态地质相互作用机理三个层次开展，注重工作的相互衔接； - （2）选择典型的生态地质单元，开展石漠化生态地质地面调查，调查内容包括石漠化、水土流失、表层岩溶带生态地质结构、土壤、洪涝、干旱等，并进行样品采集； - （3）调查密度要求：调查点密度不小于1.3个点/平方千米，调查路线每百平方千米不少于50千米，样品采集量每百平方千米不少于40组； - （4）各项具体调查内容及要求参照《生态地质调查技术要求（1∶50 000）（试行）》（DD 2019-09）和《石漠化区1∶5万生态地质调查技术要求》执行，同时，开展质量监控管理和资料的整理； - （5）执行的技术规范 - 所有工作执行国家或行业标准、规范，中国地质调查局和采购方正式发布的标准、规范，或经中国地质调查局同意使用的尚未出版的技术要求。包括： - 1）《生态地质调查技术要求（1∶50 000）（试行）》（DD 2019-09）； - 2）《石漠化区1∶5万生态地质调查技术要求》； - 3）《水文地质调查技术要求（1∶50000）》（DD 2019-03）； - 4）《西南岩溶地区水文地质调查技术要求（试行，1:50000）》； - 5）《岩溶地质术语》（GB12329-90）； - 6）《水文地质调查规范（1∶50000）》（DZ/T0282-2015）； - 7）《工程地质调查技术要求（1∶50000）》（DD 2019-06）； - 8）《岩溶地区1:5万水文地质环境地质调查数据库标准》（中国地质调查局版本：1.3）； - 9）《中国地质调查局“空间数据库工作指南”数字化地质图图层及属性文件格式》； - 10）《中国地质科学院岩溶地质研究所“岩溶地区专业图系图式图例（2015.8）”》； - 11）《西南岩溶地区水文地质调查空间数据库技术要求（试行，1:50000）》； - 12）《西南岩溶区1∶5万地下水与环境地质调查空间数据库结构及GIS技术要求（试行稿）》； - 13）《区域地质图图例（1∶50000）》（GB958-2015）； - 14）《地下水资源分类分级标准》（GB15218 1994）； - 15）《水质、试验方法标准》（GB13192 13200 91）； - 16）《水质采样、样品的保存和管理技术规定》（GB12999 91）； - 17）《水质、采样技术指导》（GB12998 91）； - 18）其它国家和行业要求执行的有关技术工作、安全生产规范规程。 - 五、质量要求 - 执行中国地质调查局地质调查项目管理办法中的有关规定。 - 承担单位应具有完善的质量管理体系，对项目实行全过程质量监控，能保证工作中各技术环节和技术指标严格按国家或行业规范要求执行，确保每一个技术环节合理、规范。 - 六、预期成果 - （一）成果资料 - 1、文字报告 - （1）湖南永州石期河生态地质调查钻探、地质雷达测量及相关业务成果报告（纸质4份，电子文档1份）； - （2）水文地质钻探单孔（成井）竣工报告（纸质2份，电子文档1份）； - （3）湖南永州石期河生态地质调查浅钻成果报告（纸质4份，电子文档1份）； - （4）湖南永州石期河生态地质调查水文地质钻探成果报告（纸质4份，电子文档1份）； - （5）湖南永州石期河生态地质调查地质雷达勘探成果报告（纸质4份，电子文档1份）。 - 2、附图 - a、水文地质钻探 - （1）抽水试验综合成果图（纸质1套，电子文档1份）； - （2）水文地质钻孔综合柱状图（纸质1套，电子文档1份）； - （3）钱钻钻孔综合柱状图（纸质1套，电子文档1份） - （4）地球物理勘测成果图（纸质1套，电子文档1份）； - （5）1∶2000生态地质剖面图（纸质1份，电子文档1份）； - （6）工作区地质结构分布图（纸质1套，电子文档2份）； - （7）调查区1∶50000水土流失、旱涝灾害、植被类型、土地利用等生态地质分布图（纸质1套，电子文档1份）； - （8）1∶50000生态地质调查实际材料图（纸质1套，电子文档1份）； - （9）湖南永州石期河流域水文地质钻探、浅钻及地质雷达测量及其相关工作实际材料图（纸质1套，电子文档1份）。 - b、浅钻 - （1）浅钻钻孔柱状图（纸质2套，电子文档1份）； - （2）浅钻钻孔剖面地质图（纸质3份，电子文档1份）； - （3）浅钻钻孔平面分布图（纸质3份，电子文档1份）； - （4）浅钻实际材料图（纸质3份，电子文档1份）； - （5）湖南永州石期河流域表层岩溶带地质结构分布图（纸质2套，电子文档1份）； - （6）典型表层岩溶带地质结构图（纸质2套，电子文档1份）。 - c、地质雷达测量 - （1）地质雷达勘探成果图（纸质1套，电子文档1份）； - （2）地质雷达勘探实际材料图（纸质2份，电子文档1份）； - 3、数据库 - （1）建立湖南永州石期河生态地质调查钻探、地质雷达测量及相关业务数据库 - （二）附件 - 1、水文地质钻探 - （1）钻孔施工设计（纸质1套，电子文档1份）； - （2）钻探设备安装质量检查表（纸质原始记录1套）； - （3）开孔通知书（纸质原始记录2份）； - （4）钻孔班报表（纸质原始记录1套）； - （5）钻孔地质、水文地质综合编录（纸质原始记录1套）； - （6）简易水文地质记录表（纸质原始记录1套）； - （7）钻孔堵漏、止水记录表（纸质原始记录1套） - （8）钻孔静止水位观测记录表（纸质原始记录1套） - （9）钻孔下管（套管、井管、滤水管）记录表（纸质原始记录1套） - （10）钻孔抽水试验观测记录表（纸质原始记录1套） - （11）钻孔恢复水位观测记录表（纸质原始记录1套） - （12）钻孔水质样品采取记录及分析报告书（纸质版4套、电子版1份） - （13）钻孔施工质量检查表（纸质原始记录1套） - （14）钻孔施工终孔验收表（纸质原始记录1套） - （15）钻探、野外调查及相关业务野外质量控制文档及报告（纸质原始记录1套，电子文档1份）。 - （16）1∶2000生态地质剖面测量野外记录（纸质原始记录1套，电子文档1份） - （17）1∶50000生态地质调查野外记录（纸质原始记录1套，电子文档1份） - 2、浅钻 - （1）浅钻钻孔施工设计（纸质1套，电子文档1份）； - （2）浅钻设备安装质量检查表（纸质原始记录1套，电子版1套）； - （3）开孔通知书（纸质原始记录3份，电子文档1份）； - （4）浅钻钻孔班报表（纸质原始记录1套，电子版1套）； - （5）浅钻钻孔地质编录表（纸质原始记录1套，电子版1套）； - （6）浅钻钻孔施工质量检查表（纸质原始记录3份，电子文档1份）； - （7）浅钻钻孔施工终孔验收表（纸质原始记录3份，电子文档1份）； - （8）浅钻钻孔孔位测量结果（纸质版3份，电文档1份）； - （9）浅钻及野外调查野外质量控制文档及报告（纸质原始记录1套，电子文档1份）。 - 3、地质雷达测量 - （1）地质雷达勘探野外记录表及相关原始资料（纸质原始记录1套，电子文档1份） （三）格式要求 - 提交的实物、原始和成果资料（纸质版、电子版）应符合中国地质调查局资料汇交的要求。 |  |
| 七、商务要求： |  |  |
| 服务工作起止年限 |  | 自签订合同之日起—2020年12月31日前； |
| 成果提交时间、地点 |  | 成果提交时间： 2020年12月31日前（野外工作必须于2020年10月31日前完成并达到野外验收的要求）； 地点：广西桂林市采购人指定地点（中国地质科学院岩溶地质研究所）。 |
| 付款方式 |  | 合同签订后，第一次拨付合同金额的50%；第二次按照工作进度拨付,最多拨付不超过合同金额的40%；完成野外工作量后并经所属二级项目负责人确认后，拨付合同金额的10%（无息）。 成果通过验收、向委托方归档合格资料后，委托方返还履约保证金。 |
| 其他要求 |  | 本标段采购预算金额为（人民币）：94.99万元，最高限价为：48.49万元，投标报价超出最高限价金额的，按无效投标处理。 |